泰行审批〔2018〕20272号

关于泰州市惠民固废处置有限公司危险废物处置中心项目噪声、固体废物污染防治设施

竣工环境保护验收意见的函

泰州市惠民固废处置有限公司：

你公司《关于泰州市惠民固废处置有限公司危险废物处置中心项目（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收的申请》及附送的《泰州市惠民固废处置有限公司危险废物处置中心项目竣工环境保护验收监测报告》(以下简称“验收监测报告”)等相关材料收悉。我局对该项目噪声和固体废物污染防治设施进行了竣工环境保护验收现场检查。经研究，提出验收意见如下：

一、项目建设的基本情况

你公司位于兴化市茅山镇工业集中区。项目环境影响报告书2014年4月由原江苏省环境科学研究院编制完成，2014年9月经泰州市环境保护局审批（泰环审 [2014]30号）。该项目2015年4月开工建设，2016年4月竣工，2016年8月1日开始调试。项目主要处置方式包括焚烧、物化处理及废线路板回收等。项目实际建设内容包括：30t/d回转窑焚烧线2条，焚烧处理能力1.8万吨/年，处置22类废物：HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW19、HW21、HW32、HW37、HW38、HW39、HW40、HW41、HW42、HW45、HW49；物化处理废液处理规模3万吨/年（酸碱废液1万吨/年、有机废液2万吨/年），处置9类危险废物：HW09、HW12、HW17、HW21、HW32、HW34、HW35、HW41、HW42；回收废线板路（HW49）3000吨/年，干化预处理处理酸洗污泥（HW17）、含铜污泥（HW22）3万吨/年及配套公辅工程等。项目总投资23000万元，其中环保投资约2537万元。

项目建设过程中，建设单位对初期雨水收集池（应急池）规模、2#危险废物仓库及废气处理设施、物料储罐区及污泥干化、废液处置相关设备规格等进行了调整，该公司委托编制的《变动环境影响分析报告》结论认为：“本次变动没有导致不利环境影响显著增加，不属于重大变动”。

二、噪声和固体废物污染防治设施落实情况

（一）噪声：本项目主要噪声源为鼓风机、引风机、空压机、破碎机、提升机、出渣机和泵等运行时产生的噪声以及车辆噪声。公司采取在吸气口和进气口安装消声器，高噪声设备安装于室内墙壁并设置隔声减震设施，厂界内外种植乔木类绿化带等隔声降噪措施控制噪声污染物排放。

（二）固废：本项目主要产生危险废物类别为：焚烧炉渣（HW18）、布袋除尘飞灰（HW18）、布袋除尘粉尘（HW22）、可回收污泥（HW17）、可回收含铜污泥（HW22）、不可回收污泥（HW17）、不可回收含铜污泥（HW22）、废树脂（HW13）、滤渣（HW21、HW32）、水处理污泥（HW49）、渗滤液（HW49）、废活性炭（HW49）、废包装桶（HW49）等。

焚烧工序产生的焚烧炉渣（HW18）、布袋除尘飞灰（HW18）、物化处理工序产生的滤渣（HW21、HW32）委托江苏和合环保集团有限公司处置；污泥干化工序产生的可回收污泥（HW17、HW22）委托江西新金叶实业有限公司处置；废线路板车间产生的废树脂（HW13）委托江苏绿能塑木科技有限公司处置；废包装桶（HW49）委托昆山市惠生金属容器再生有限公司处置；污泥干化工序产生的不可回收污泥（HW17、HW22）、软水处置工序产生的废树脂（HW13）及污水处理产生的水处理污泥（HW49）、废线路板车间产生的布袋除尘粉尘（HW22）、废物贮存产生的渗滤液（HW49）、废活性炭（HW49）均送回焚烧炉自行焚烧处理。你公司按规范设置了危废暂存库，落实了防雨淋、防流失、防渗漏等防护措施，采用负压运行方式，并按要求设置了环保标志。

三、噪声和固体废物污染防治设施运行效果

江苏京诚检测技术有限公司编制的《验收监测报告》表明：

- 噪声：厂界噪声各测点的昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

- （二）各类固体废物均已按要求贮存或处置。

四、验收结论和后续要求

该项目在实施过程中基本按照环境影响评价文件及其批复要求配套建设了相应的噪声和固体废物污染防治设施。经研究，我局同意该项目噪声和固体废物环境保护设施验收合格。

你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，对该工程其他环境保护设施开展竣工环境保护验收，验收合格后，主体工程方可正式投入运行。

项目正式投入运营后应进一步加强环境管理，确保噪声和固体废物污染防治设施正常运行，各项整改措施落实到位。

请泰州市环境保护局、泰州市兴化环境保护局做好该项目运营期的日常环境监管。

泰州市行政审批局

2018年12月26日

抄送：泰州市环境保护局、泰州市兴化环境保护局

泰州市行政审批局办公室                2018年12月26日印发